|  | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОГБПОУ «РЯЖСКИЙ ДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ» |
| --- | --- |

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА:

рабочая тетрадь для выполнения лабораторно – практических работ МДК «ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ»

ВЫПОЛНИЛ ПРЕПОДОВАТЕЛЬ ________________________Ю. В. АНДРИЯНОВ

Методическая разработка рассмотрена цикловой комиссией

по специальности 23.02.04

Протокол заседания цикловой комиссии №____  от «___» ___________ 20__ г.

Председатель ЦК ___________________________ Тимофеев И.С.

Подпись

Ряжск 2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

- Аннотация                                                                                                                3

- Рабочая тетрадь для выполнения лабораторно - практических работ               4

- Используемая литература                                                                                      72

АННОТАЦИЯ

Рабочая тетрадь для выполнения лабораторно - практических работ МДК «Организация технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в различных условиях» для студентов по специальности 23.02.04, разработана и составлена в соответствии с требованиями государственного стандарта третьего поколения.

Методическая разработка представляет собой рабочую тетрадь, которая заполняется студентом в процессе изучения дисциплины, информацией, необходимой для выполнения лабораторных работ, в которых заключены практические знания и навыки, необходимые для получения профессиональных и общих компетенций.

На каждую работу отведено время необходимое, чтобы студенты могли ознакомиться, изучить и выполнить задания, заполнить таблицы, изучить схемы и ответить на контрольные вопросы, необходимые для закрепления полученной информации и знаний, с целью их дальнейшего использования в профессиональной деятельности. Рабочая тетрадь разработана на двадцать одну работу.

Контроль освоения и изучения выполненных работ студентов проверяется по оформленной работе в  рабочей тетради и устно, а так же с использованием ситуационных задач.

Рабочая тетрадь для выполнения лабораторно - практических работ может быть использована преподавателями и студентами при изучении МДК «Организация технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в различных условиях»  в учебных заведениях СПО.

|  | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОГБОУ СПО «РЯЖСКИЙ ДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ». |
| --- | --- |

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КУРС 02.05 «ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ  ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 190629  Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и  оборудования (по отраслям).

Преподаватель:       Ю. В. Андриянов

2015

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1. | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов. |
| ПК 2.2. | Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. |
| ПК 2.3. | Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. |
| ПК 2.4. | Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

ДЕФЕКТАЦИЯ ТИПОВЫХ ДЕТАЛЕЙ

ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, КОРОБКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

Лабораторная работа № 1

ДЕФЕКТАЦИЯ БЛОКА ЦИЛИНДРА

Коды формируемых компетенций в результате изучения работы: ПК 2.1-2.4, ОК 1- ОК 10.

Цель работы: закрепление и развитие знания, способов, средств и техники дефектации блока цилиндров, приобретение практических навыков определения дефектов и их сочетаний, использования средств контроля и руководства по капитальному ремонту автомобилей, уяснение характера работ, выполняемых дефектовщиком.

Выполнение работы

- Укажите дефекты характерные для блока цилиндра на рисунке. Заполните таблицу. Какие дефекты блока цилиндра еще существуют внесите в таблицу.

| Позиция | Наименование дефекта | Причина дефекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

- Определите износ гильз блока цилиндров, согласно схеме. Заполните таблицу.

- Как рассчитывается конусность и овальность цилиндрических поверхностей. Допустимые значения овальности и конусности.

- Какие отверстия в блоке цилиндров проверяют на конусность и овальность.

- Заполните таблицу замерив гильзы.

- Изучите состояние блока цилиндров. Заполните таблицу.

- Замеры отверстий под вкладыши коренных подшипников. Заполните таблицу.

| Схема замера | Направление замера | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Параллельно оси цилиндров (D1), мм |  |  |  |  |  |  |
|  | Перпендикулярно оси цилиндров (D2), мм |  |  |  |  |  |  |
|  | Овальность (D1 - D2), мм |  |  |  |  |  |  |

Заключение по определению овальности отверстий под вкладыши коренных подшипников_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Замеры отверстий под шейки распределительного вала. Заполните таблицу.

| Схема замера | Направление замера | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Параллельно оси цилиндров (D1), мм |  |  |  |  |  |  |
|  | Перпендикулярно оси цилиндров (D2), мм |  |  |  |  |  |  |
|  | Овальность (D1 - D2), мм |  |  |  |  |  |  |

Заключение по определению овальности отверстий под шейки распределительного вала ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- ВЫВОДЫ_______________________________________________________________________

(годность детали)

По результатам внешнего осмотра:

блока_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________гильз______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________По результатам замеров:

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К РАБОТЕ № 1.

1.Какие детали расположены в блоке цилиндров?

2.Какие детали расположены в головке блока цилиндров.

3.Какие дефекты блока цилиндров существует?

4.В каком поясе износ цилиндров будет больше и почему?

5.Как определяется овальность и конусность в цилиндрических полостях и отверстиях?

6.Допустимый размер овальности и конусности для гильз и отверстий под вкладыши коренных подшипников?

7.Как определить коробление поверхности?

8.Чем может быть вызвано нарушение обычного характера износа цилиндров?

9. Какие гильзы подлежат выбраковке?

10.Какие существуют способы заделки трещин в блоках цилиндров?

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лабораторная работа № 1.

Подпись студента_________________________ Дата «____»________________________201__ г

Подпись преподавателя____________________ Дата «____»________________________201__ г

Лабораторная работа № 2

ДЕФЕКТАЦИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ

Коды формируемых компетенций в результате изучения работы: ПК 2.1-2.4, ОК 1- ОК 10.

Цель работы: закрепление и развитие знания, способов, средств и техники дефектации коленчатого вала, приобретение практических навыков определения дефектов и их сочетаний, использования средств контроля и руководства по капитальному ремонту автомобилей, уяснение характера работ, выполняемых дефектовщиком.

Выполнение работы

- Укажите дефекты характерные шатунам на рисунке.

| Позиция | Наименование дефекта | Причина дефекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |

- Определите износ шеек коленчатого вала согласно схеме. Результаты измерений занесите в таблицу.

- Изучите порядок определения радиуса кривошипа. Распишите позиции по рисунку. Как рассчитывается радиус кривошипа?

Прибор _____________________________________________

1 –                                                                  d1-

2-                                                                    d2-

3-

- Заполните таблицу.

- ВЫВОДЫ_______________________________________________________________________

(годность детали)

По результатам внешнего осмотра ____________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________По результатам замеров______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К РАБОТЕ №2.

1.Предназанчение коленчатого вала в ДВС.

2.Нумерация шеек коленчатого вала.

3.Дефекты коленчатого вала.

4.Причины овальности и конусности коренных и шатунных шеек.

5.Причины образования прогиба коленчатого вала.

6.За счет чего может получиться ошибка при измерении радиуса кривошипа описанным выше способом.

7.Наибольшая допустимая овальность и конусность шатунных шеек.

8.Как проводится измерение диаметров шеек коленчатого вала?

9. Как проводится измерение прогиба коленчатого вала?

10.Как определяется радиус кривошипа коленчатого вала?

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лабораторная работа № 2.

Подпись студента_________________________ Дата «____»________________________201__ г

Подпись преподавателя____________________ Дата «____»________________________201__ г

Лабораторная работа № 3

ДЕФЕКТАЦИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ

Коды формируемых компетенций в результате изучения работы: ПК 2.1-2.4, ОК 1- ОК 10.

Цель работы: закрепление и развитие знания, способов, средств и техники дефектации распределительного вала, приобретение практических навыков определения дефектов и их сочетаний, использования средств контроля и руководства по капитальному ремонту автомобилей, уяснение характера работ, выполняемых дефектовщиком.

Выполнение работы

- Укажите дефекты характерные шатунам на рисунке.

| № п/п | Позиция | Наименование дефекта | Причина дефекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |  |
| 2 | 2 |  |  |  |
| 3 | 3 |  |  |  |
| 4 | 4 |  |  |  |
| 5 | 5 |  |  |  |

- Определите износ шеек распределительного вала согласно схеме. Заполните таблицу.

- Определите высоту подъема клапанов у распределительного вала. Сравните с нормой.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Заполните таблицу.

- ВЫВОДЫ_______________________________________________________________________

(годность детали)

По результатам внешнего осмотра ____________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________По результатам замеров______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К РАБОТЕ № 3.

1.Предназанчение распределительного вала в ДВС.

2.Нумерация шеек распределительного вала.

3.Дефекты распределительного вала.

4.Причины овальности и конусности  опорных шеек.

5.Причины образования прогиба распределительного вала.

6.Наибольшая допустимая овальность и конусность опорных шеек.

7.Как проводится измерение диаметров шеек распределительного вала?

8. Как проводится измерение прогиба распределительного вала?

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лабораторная работа № 3

Подпись студента_________________________ Дата «____»________________________201__ г

Подпись преподавателя____________________ Дата «____»________________________201__ г

Лабораторная работа № 4

ДЕФЕКТАЦИЯ ШАТУНА ДВИГАТЕЛЯ

Коды формируемых компетенций в результате изучения работы: ПК 2.1-2.4, ОК 1- ОК 10.

Цель работы: закрепление и развитие знания, способов, средств и техники дефектации шатуна, приобретение практических навыков определения дефектов и их сочетаний, использования средств контроля и руководства по капитальному ремонту автомобилей, уяснение характера работ, выполняемых дефектовщиком.

Выполнение работы

- Укажите дефекты характерные шатунам на рисунке.

| №п/п | Позиция | Наименование дефекта | Причина дефекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |  |
| 2 | 2 |  |  |  |
| 3 | 3 |  |  |  |
| 4 | 4 |  |  |  |
| 5 | 5 |  |  |  |

- Определите износ отверстий верхней и нижней головок, согласно схеме. Заполните таблицу.

- Опишите принцип определения  скручиваемости и изгиба по позициям рисунка.

1                                                    7

2                                                    а

3                                                    б

4                                                    в

5                                                     г

6

- Изучив устройство и методику работы на нем, определите скручиваемость и изгиб в предложенных образцах. Результаты занесите в таблицу.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Как определяется межосевое расстояние.

- Заполните таблицу.

- ВЫВОДЫ_______________________________________________________________________

(годность детали)

По результатам внешнего осмотра ____________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________По результатам замеров______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К РАБОТЕ № 4.

1.Силы и нагрузки, воздействующие на шатун.

2. Предназначение шатуна в ДВС.

3.Какие последствия в работе ДВС повлекут за собой при установке шатуна с измененным межосевым расстоянием.

4. Какие последствия в работе ДВС повлекут за собой при установке шатуна имеющего изгиб в плоскости коленчатого вала?

5. Как определить межосевое расстояние.

6.Какие измерительные инструменты необходимы для экспертизы шатуна.

7.Что такое эталонный шатун. Его предназначение. При определении, каких параметров он необходим?

8. Какие параметры шатуна определяются с помощью нутромера?

9. Какие параметры шатуна определяются с помощью линейки?

10. Какие параметры шатуна определяются с помощью расчетов?

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лабораторная работа № 4

Подпись студента_________________________ Дата «____»________________________201__ г

Подпись преподавателя____________________ Дата «____»________________________201__ г

Лабораторная работа № 5

ДЕФЕКТАЦИЯ ШАРИКОВЫХ ПОДШИПНИКОВ

Коды формируемых компетенций в результате изучения работы: ПК 2.1-2.4, ОК 1- ОК 10.

Цель работы: закрепление и развитие знания, способов, средств и техники дефектации шариковых подшипников, приобретение практических навыков определения дефектов и их сочетаний, использования средств контроля и руководства по капитальному ремонту автомобилей, уяснение характера работ, выполняемых дефектовщиком.

Выполнение работы

- Укажите на рисунке обозначения характерные для шарикового подшипника, согласно ГОСТ 28428-90. В таблице дайте характеристику данных обозначений.

| Обозначение | Наименование обозначения | Значение в предложенных образцах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер подшипника |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Примечание |

- Назовите основные дефекты подшипников.

- Опишите методику определения радиального зазора.

Прибор -

1

2

3

Методика определения радиального зазора подшипника.

- Изучив устройство и методику работы на нем, определите радиальный зазор и другие параметры в предложенных образцах. Результаты занесите в таблицу.

Подшипник №1 - №_________________________________________________________

Подшипник №2 - №_________________________________________________________

Подшипник №3 - №_________________________________________________________

Подшипник №4 - №_________________________________________________________

Подшипник №5 - №_________________________________________________________

- На основании визуального осмотра и измерений заполните таблицу.

| Показатель, вариант | Нормативное значение (значение по чертежу) | Способ установления дефекта, инструмент | Фактическое значение параметра (состояние) | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Осмотр колец сепаратора, шарика |  |  |  |  |
| 1 - №__________ |  |  |  |  |
| 2- №__________ |  |  |  |  |
| 3- №__________ |  |  |  |  |
| 4- №__________ |  |  |  |  |
| 5- №__________ |  |  |  |  |
| 2.Наружный диаметр (Dср), мм |  |  |  |  |
| 1 - №__________ |  |  |  |  |
| 2- №__________ |  |  |  |  |
| 3- №__________ |  |  |  |  |
| 4- №__________ |  |  |  |  |
| 5- №__________ |  |  |  |  |
| 3.Внутренний диаметр (dвн), мм |  |  |  |  |
| 1 - №__________ |  |  |  |  |
| 2- №__________ |  |  |  |  |
| 3- №__________ |  |  |  |  |
| 4- №__________ |  |  |  |  |
| 5- №__________ |  |  |  |  |
| 4.Радиальный зазор (Sр), мм |  |  |  |  |
| 1 - №__________ |  |  |  |  |
| 2- №__________ |  |  |  |  |
| 3- №__________ |  |  |  |  |
| 4- №__________ |  |  |  |  |
| 5- №__________ |  |  |  |  |

Годны подшипники__________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Не годны подшипники________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- ВЫВОДЫ_______________________________________________________________________

(годность детали, перечислить № годных)

По результатам внешнего осмотра ____________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________По результатам замеров______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К РАБОТЕ № 5.

1.Предназначение подшипников.

2.Виды подшипников по характеру трения.

3.Почему зазоры подшипника необходимо, определять в нескольких точках?

4.Виды дефектов, вследствие чего подшипник выбраковывается?

5.Какие технические параметры (обозначения) имеются у подшипников?

6.Как подшипник подготавливают к проверке на пригодность и наличие дефектов?

7.Как определить радиальный зазор у подшипника?

8.Как увеличивается допустимое значение радиального зазора, с увеличением номера подшипника?

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лабораторная работа № 5

Подпись студента_________________________ Дата «____»________________________201__ г

Подпись преподавателя____________________ Дата «____»________________________201__ г

Лабораторная работа № 6

ДЕФЕКТАЦИЯ ШЕСТЕРЕН И ШЛИЦЕВОГО ВАЛА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Коды формируемых компетенций в результате изучения работы: ПК 2.1-2.4, ОК 1- ОК 10.

Цель работы: закрепление и развитие знания, способов, средств и техники дефектации шестерен и шлицевого вала коробки передач, приобретение практических навыков определения дефектов и их сочетаний, использования средств контроля и руководства по капитальному ремонту автомобилей, уяснение характера работ, выполняемых дефектовщиком.

Выполнение работы

- Перечислите основные дефекты блока шестерен коробки передач, определяемые визуально.

- Изучите предложенные шестерни. Проведите измерение, результаты занесите в таблицу.

| № п\п | Наименование или номер шестерни | Число зубьев шестерни (z), шт. | Модуль зубьев (m), мм | Диаметр, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | вершин (dа) | делительный(d) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

- Проведите внешний осмотр и сделайте заключение о визуальном состоянии шестерен.

| № п\п | Наименование или номер шестерни | Внешнее состояние | Состояние зубьев | Состояние отверстия под вал (вала) | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Из предложенных шестерен дефектные по внешнему признаку варианты ___________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Перечислите основные дефекты, установленные визуальным осмотром. Перечислите причины их возникновения.

| № п\п | Наименование дефекта | Причина возникновения | Способ устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

Основные причины возникновения дефектов шестерен являются следующие причины __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Перечислите измерительные приборы, с помощь которых можно определить дефект зубьев_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Заполните таблицу.

- Определение дефектов с помощью измерительных приборов. Результаты измерений занесите в таблицу.

| № п\п | Измеряемые или рассчитываемые величины | Номер шестерни (вариант) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | № зуба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1 |  | Измерение толщины зуба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Толщина Sзуба, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ σ зуба по толщине, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Измерение длины зуба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Длина зуба, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ σ зуба по длине, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- На основании полученных данных заполните таблицу.

Годны шестерни, щлицевые валы______________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Не годны шестерни, щлицевые валы___________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- ВЫВОДЫ_______________________________________________________________________

(годность детали, перечислить № годных)

По результатам внешнего осмотра ____________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________По результатам замеров______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К РАБОТЕ № 6.

1.Предназначение шестерен.

2.Виды шестеренных передач.

3.Почему замеры шестерни необходимо, определять в нескольких точках?

4.Виды дефектов, вследствие чего шестерни выбраковывается?

5.Какие технические параметры (обозначения) имеются у шестерен?

6.Какими измерительными приборами производят дефектование шестерен?

7.С помощью, каких приспособлений можно дефектовать шестерни?

8.Предназначение шлицов?

9.Дефекты шлицов?

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лабораторная работа № 6

Подпись студента_________________________ Дата «____»________________________201__ г

Подпись преподавателя____________________ Дата «____»________________________201__ г

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГРУПП ТИПОВЫХ ДЕТАЛЕЙ

ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Лабораторная работа № 7

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ПОРШНЕЙ И ГИЛЬЗ ЦИЛИНДРОВ

Коды формируемых компетенций в результате изучения работы: ПК 2.1, 2.3-2.4, ОК1-ОК10.

Цель работы: закрепление и развитие знаний, способов, средств и техники комплектования поршней и гильз цилиндров, приобретение практических навыков комплектования деталей и их сочетаний, использования средств контроля и руководства по капитальному ремонту автомобилей.

Выполнение работы

- Опишите схему по элементам.

1                                                                          11

2                                                                          12

3                                                                          13

4                                                                          14

5                                                                          15

6                                                                          16

7                                                                          17

8                                                                          18

9                                                                          19

10                                                                        20

- Заполните таблицу, указав минимальный и максимальный допустимый диаметр юбки поршня, с учетом того что зазор между стенками гильзы и поршня должен находится в интервале 0,012 – 0,024 мм.

- Изучите предложенные образцы поршней и заполните таблицу.

| № вар | Обозначение группы (на поршне) | Порядковый номер цилиндра | Обозначение веса | Диаметр юбки поршня, мм |  | Овальность (D1-D2), мм | Группа поршня | Годность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-1(D1) | 2-2(D2) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Выводы_____________________________________________________________________________Поршень вариант 1_________________ Группа___________Диаметр________________________

(годность)

Поршень вариант 2_________________ Группа___________Диаметр________________________

(годность)

Поршень вариант 3_________________ Группа___________Диаметр________________________

(годность)

Поршень вариант 4_________________ Группа___________Диаметр________________________

(годность)

- Изучите предложенные образцы гильз и заполните таблицу.

| № вар | Порядковый номер цилиндра | Обозначение группы (на гильзе) | Диаметр гильзы, мм |  | Овальность (D1-D2), мм | Группа гильзы | Годность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-1(D1) | 2-2(D2) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

Гильза вариант 1_________________ Группа___________Диаметр________________________

(годность)

Гильза вариант 2_________________ Группа___________Диаметр________________________

(годность)

Гильза вариант 3_________________ Группа___________Диаметр________________________

(годность)

Гильза вариант 4_________________ Группа___________Диаметр________________________

(годность)

- Комплектование по результатам замеров гильз и поршней.

| Поршень № | Диаметр юбки поршня, мм | Годность поршня | Гильза № | Диаметр гильзы, мм | Годность гильзы | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

- По результатам замеров

- скомплектованы попарно гильзы и поршни:

-не скомплектованы:

- гильзы,

-поршни.

- Вывод_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К РАБОТЕ № 7.

1.Для чего необходим зазор между юбкой поршня и цилиндра?

2.Способы комплектования деталей?

3.Сущность селективного метода?

4.Как определить у поршня его группу, обозначение веса, номер гильзы?

5.Как определить у гильзы ее номер?

6.В чем сущность штучного метода комплектования?

7.Как можно определить комплектацию поршня и гильзы?

8.Какая допускается разница в массе поршней при комплектовании?

9.Что показывает стрелка на днище поршня?

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лабораторная работа № 7

Подпись студента_________________________ Дата «____»________________________201__ г

Подпись преподавателя____________________ Дата «____»________________________201__ г

Лабораторная работа № 8

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО МЕХАНИЗМА

Коды формируемых компетенций в результате изучения работы: ПК 2.1, 2.3-2.4, ОК1-ОК10.

Цель работы: закрепление и развитие знаний, способов, средств и техники комплектования деталей кривошипно-шатунного механизма, приобретение практических навыков комплектования деталей и их сочетаний, использования средств контроля и руководства по капитальному ремонту автомобилей.

Выполнение работы

- Опишите схему по элементам.

1                                                                 5

2                                                                 6

3                                                                 7

4

- Разберите схему расположения фиксированного и плавующего пальца.

- Заполните таблицу для типовых двигателей.

- Произведите замеры предложенных образцов поршней. Заполните таблицу.

| № вар | Сечение 1 |  |  |  | Сечение 2 |  |  |  | Годность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр поршня, мм |  | Овальность (D1-D2), мм | Среднее значение мм | Диаметр поршня, мм |  | Овальность (D1-D2), мм | Среднее значение мм |  |  |
|  | 1-1 (D1) | 2-2 (D2) |  |  | 1-1 (D1) | 2-2 (D2) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Произведите замеры предложенных образцов шатунов. Заполните таблицу.

| № вар | Сечение 1 |  |  |  | Сечение 2 |  |  |  | Сечение 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр |  | Овальность (D1-D2), мм | Среднее значение мм | Диаметр |  | Овальность (D1-D2), мм | Среднее значение мм | Диаметр |  | Овальность (D1-D2), мм | Среднее значение мм |
|  | 1-1 (D1) | 2-2 (D2) |  |  | 1-1 (D1) | 2-2 (D2) |  |  | 1-1 (D1) | 2-2 (D2) |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Произведите замеры предложенных образцов поршневых пальцев. Заполните таблицу.

| № вар | Сечение 1 |  |  |  | Сечение 2 |  |  |  | Сечение 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр |  | Овальность (D1-D2), мм | Среднее значение мм | Диаметр |  | Овальность (D1-D2), мм | Среднее значение мм | Диаметр |  | Овальность (D1-D2), мм | Среднее значение мм |
|  | 1-1 (D1) | 2-2 (D2) |  |  | 1-1 (D1) | 2-2 (D2) |  |  | 1-1 (D1) | 2-2 (D2) |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- На основании замеров поршней, поршневых пальцев, шатунов и данных таблиц                  в п.п. 4, 5, 6, заполните таблицу.

| № п\п | Диаметр отверстия в поршне, мм | Обозначение размерной группы, мм | Диаметр пальца, мм | Обозначение размерной группы, мм | Диаметр отверстий во втулке, мм | Обозначение размерной группы, мм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

- Заполните таблицу.

| № комплекта | Место сопряжения | Размерная группа | Зазор, или натяг | Масса узла | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поршень – поршневой палец |  |  |  |  |
| 2.1 | Втулка верхней головки шатуна – поршневой палец |  |  |  |  |
| 2.2 | Поршень – поршневой палец |  |  |  |  |
| 2.3 | Втулка верхней головки шатуна – поршневой палец |  |  |  |  |

- Вывод______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К РАБОТЕ № 8.

1.Какой износ имеют головки шатунов и пальцев, и чем они вызваны.

2.Какими приборами можно провести замеры диаметра пальцев?

3

4.Что входит в комплект КШМ?

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лабораторная работа № 8

Подпись студента_________________________ Дата «____»________________________201__ г

Подпись преподавателя____________________ Дата «____»________________________201__ г

РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Лабораторная работа 9- 10.

РЕМОНТ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ГИЛЬЗЫ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Коды формируемых компетенций в результате изучения работы: ПК 2.1-2.3, ОК 1 -10.

Цель работы:

- Изучить метод восстановления внутренней поверхности цилиндров расточкой.

- Изучить метод восстановления внутренней поверхности цилиндров хонингованием.

- Изучить устройство и работу расточного станка 2Е78ПН.

Оборудование рабочего места

1. Расточный станок модели 2Е78ПН с набором приспособлений и инструментов.

2. Штангенциркуль ШЦ-2 с пределами измерений 0 – 160 мм.

3. Индикаторный нутромер НИ с пределами измерений 100 –160 или 50 –100 мм (в зависимости от размера ремонтируемых гильз цилиндров двигателя).

4. Микрометр МК с пределами измерений 100–125 или 75 –100 мм для настройки индикаторного нутромера.

5. Линейка длиной 300 мм.

6. Таблицы ремонтных размеров гильз цилиндров.

7. Универсальный динамометре УДМ-6001.

Содержание работы:

- Изучить теоретические и практические методы расточки гильз.

- Изучить теоретические и практические методы хонингования гильзы.

- Изучить устройство и принцип работы расточного станка.

- Произвести замеры размеров восстанавливаемой гильзы.

- Определить ремонтный размер восстанавливаемой гильзы.

- Подготовить станок к расточке гильзы.

- Расточка гильзы.

- Контроль выполненной работы.

- Подготовить станок к хонингованию гильзы.

- Хонингование гильзы.

- Контроль выполненной работы.

- Обработка полученных результатов.

- Выводы.

- Подготовка ответов на контрольные вопросы.

Выполнение работы

Определение ремонтных размеров восстанавливаемой детали.

Задание.

Измерить внутренний диаметр гильзы цилиндра;

Определить диаметр и параметры расточки;

Изучить устройство и работу расточного станка;

Определить расчетами ремонтный диаметр гильзы цилиндра;

Расточить гильзу под ремонтный размер;

Результаты занести в таблицу.

Результаты измерений размера гильзы цилиндра

| Параметр | Длина гильзы | Диаметр гильзы по верхней кромке, мм | Диаметр в зоне максимальной выработки, мм | Припуск на сторону для растачивания (0,06...0,10), мм | Припуск на сторону для хонингования (0,02...0,03), мм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | L | D | dm | hp | hx |  |
| Единица измерения |  |  |  |  |  |  |
| Значение |  |  |  |  |  |  |

Выводы и заключения_____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Устройство расточного станка

1                                                                          9

2                                                                          10

3                                                                          11

4                                                                          12

5                                                                          13

6                                                                          14

7                                                                          15

8                                                                          16

Техническая характеристика расточного станка 2Е78ПН

| Мощность электродви-гателя глав-ного движе-ния. кВт | Диаметр резцовой го-ловки шпин-деля, d, мм | Диаметр расточки, мм | Наибольшее вертикальное перемещение шпиндельной бабки, мм | Частота вращения шпинделя, об/мин | Подача на 1 оборот шпинделя, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Контрольные вопросы работы № 9.

1.Характерный дефект гильз блока цилиндров. Причины образования дефекта.

2.Допустимый износ гильзы для тракторных и автомобильных гильз.

3.Способы определения величины износа дефектов.

4.Деффекты и износ ведущий к выбраковке детали.

5. Порядок восстановления гильз цилиндров вышедших из допустимых размеров, но имеющие запас слоя металла.

6.Порядок определения ремонтного размера гильзы.

7.Виды резцов для растачивания гильзы.

Контрольные вопросы работы № 10.

8.Приспособление и их маркировки для хонингования.

9. Расточка гильзы. Очередность процесса.

10. Хонингование. Очередность процесса.

11.Использование охлаждающей жидкости. Предназначение. Состав жидкости.

12. Окончательные требования к поверхности после хонингования.

13.Контроль шероховатости параметров восстанавливаемой детали.

14. Приспособления для контроля восстановления гильз применяемые на ремонтных заводах.

15. Устройство, маркировка расточного станка.

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лабораторная работа № 9.

Подпись студента____________________.  Дата выполнения «___»________________201__ г.

Подпись преподавателя ______________.   Дата защиты         «___»________________201__ г.

Лабораторная работа № 10.

Подпись студента____________________.  Дата выполнения «___»________________201__ г.

Подпись преподавателя ______________.   Дата защиты         «___»________________201__ г.

Лабораторная работа 11 - 12.

РЕМОНТ КЛАПАННЫХ ГНЕЗД ГОЛОВОК ДВИГАТЕЛЕЙ, КЛАПАНА И ПРИТИРКИ КЛАПАНА К СЕДЛУ, НА ПРИМЕРЕ ДВИГАТЕЛЯ СМД 14Н

Коды формируемых компетенций в результате изучения работы: ПК 2.1-2.3, ОК 1 -10.

Цель работы:

- Изучить порядок ремонта клапанных гнезд головки двигателя на примере двигателя СМД 14Н.

- Изучить порядок ремонта клапана и притирки клапана к седлу двигателя СМД – 14Н.

- Изучить устройство шлифовального станка.

- Выработать умение разрабатывать и выполнять технологическую операцию ремонта клапана с соблюдением требований безопасности.

Оборудование рабочего места.

- Верстак на 1 рабочее место.

- Подставка для головки цилиндров.

- Головка двигателя СМД 14Н.

- Набор конических фрез для восстановления клапанного седла.

- Штангенциркуль.

- Штангенглубиномер.

- Приспособление для проверки биения фаски.

- Станок для шлифовки фаски клапана.

- Керосин.

- Абразивная паста.

Порядок выполнения работы.

- Изучить теоретическую часть лабораторной работы.

- Подготовить головку к восстановлению седла.

2.1.Установить на подставку.

2.2.Проверить состояние направляющей втулки клапана.

- Фрезеровать клапанные гнезда.

3.1.Установить головку блока на подставку.

3.2.Изучить схему восстанавливаемых поверхностей (1,2,3).

3.3.Фрезеровать фаску 45° (поверхность 1).

3.4.Фрезеровать фаску 15° (поверхность 2).

3.5. Фрезеровать фаску 75° (поверхность 3).

- Контроль выполненной работы.

- Отшлифовать фаску клапана.

- Притереть клапан к седлу (вручную).

- Обработать результаты.

- Сформулировать выводы и заключения.

- Изучить устройство станка для шлифовки фаски клапана.

- Ответить на контрольные вопросы.

Выполнение работы

- Изучить контрольные вопросы и ответить на них в тетради.

- Изучить состояние направляющей втулки. Записать в тетрадь. Сделать выводы.

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Зарисовать схему клапана седла головки  СМД -14Н, Указать на схеме поверхности 1, 2, 3. Нанести их параметры. Изучить состояние седел в изучаемом образце. Записать в тетрадь. Сделать выводы.

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Схема восстановления седла клапана головки СМД -14 Н.

- ________________________

- ________________________

- ________________________

Подобрать фрезы на 45°, 15°, 75°. Собрать и установить фрезы для обработки гнезда клапаны вручную. Записать, что используется при ручном фрезировании. Зарисовать схему фрез в гнезде.

Схема установки фрез при обработке гнезда клапана вручную

- ________________________

- ________________________

- ________________________

- ________________________

- ________________________

- ________________________

Фрезеровать фаску 45°, 15°, 75°.

- Провести замер и занести результаты в тетрадь.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Изучить устройство станка для шлифования фаски клапана.

| Тип установки | Номинальная частота вращения шлифкруга | Мощность привода | Габаритные размеры | Масса станка | Источник питания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | об/мин | Вт | мм | кг | В/Гц |

1.                                                           2.

3.                                                           4.

5.                                                           6.

7.                                                           8.

9.                                                           10.

11.                                                         12.

13.                                                         14.

15.                                                         16.

17.

Станок в рабочем процессе шлифования фаски клапана

а)                                                           б)

1.                                                           2.

3.                                                           4.

5.                                                           6.

7.                                                           8.

↔

- Притереть клапан к седлу (вручную).

Режимы притирки вручную:

Используемый абразив_________________________

Связующая среда______________________________

Скорость притира_________ об/мин.

Давление инструмента на обрабатываемую поверхность при притирке:

предварительный ____________ МПа, окончательный ________ МПа.

Порядок притирки:

1_______________________________________________________________

2_______________________________________________________________

3_______________________________________________________________

4________________________________________________________________

5________________________________________________________________

6________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Описать результаты притирки.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключения и Выводы по результатам произведенных манипуляций ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Схема станка ОПР-1841А

1.                                                           2.

3.                                                           4.

5.                                                           6.

7.                                                           8.

9.                                                           10.

11.                                                         12.

13.                                                         14.

Технические данные станка ОПР-1841А

| Число шпинделей | Угол поворота шпинделя | Смещение шпинделя за двойной ход | Число двойных ходов в минуту | Высота подъема корпуса шпинделей | Мощность | Масса | Габаритные размеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| шт. | °(градусов) | °(градусов) |  | мм | кВт | кг | мм |

Контрольные вопросы на работу № 11.

- Причины, в результате которых нарушается герметичность клапанов?

- Дефекты и их параметры, которые образуются в результате нарушения герметичности клапана?

- Как производится восстановление герметичности закрытия клапанов?

- Как устраняются износы, деформация и коррозионные повреждения?

- Признаки, показывающие о необходимости притирки и шлифовки клапанов?

- Наименование установки для шлифовки рабочей фаски клапана? Его предназначение?

- Устройство станка Р-186? Указать на схеме позиции и названия позиций.

- Технические параметры Р-186? Занести в таблицу тетради.

- Принцип действия и работы на станке.

- Требования безопасности.

- Подготовка и шлифование рабочей фаски клапана.

- Указать на схеме процесса шлифовки клапана участвующие в шлифовке части станка.

Контрольные вопросы на работу № 12.

- Фрезерование. Последовательность. Характеристика полученной поверхности.

- Чем производят фрезерование?

- Шлифование. Цель шлифования. Характеристика полученной поверхности.

- Чем производят шлифование?

- Развертывание. Цель развертывания. Характеристики полученной поверхности.

- Какие параметры контролируются после развертывания, фрезерования, шлифования?

- Притирка. Цель притирки. Характеристики полученной поверхности.

- Как выполняется притирка, во сколько операций? Какие поверхности притираются притиркой?

- Что еще применятся при притирке, кроме оборудования?

- Порядок проведения ручной притирки. Параметры и условия проведения.

- Порядок проведения механизированной притиркой.

- Когда притирка считается законченной?

- Способы проверки плотности прилегания клапанов к седлам?

- Станок для притирки клапанов в крупных авторемонтных участках. Технические параметры станка. Занести в таблицу рабочей тетради.

- Устройство станка ОПР-1841 А. Указать и подписать позиции на схеме, в рабочей тетради.

- Работа на станке ОПР – 1841

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лабораторная работа № 11.

Подпись студента____________________.  Дата выполнения «___»________________201__ г.

Подпись преподавателя ______________.   Дата защиты         «___»________________201__ г.

Лабораторная работа № 12.

Подпись студента____________________.  Дата выполнения «___»________________201__ г.

Подпись преподавателя ______________.   Дата защиты         «___»________________201__ г.

ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ

Практические занятия № 13 - 20 (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20).

Нормирование работ по ремонту машин.

Содержание:

13.Определение технической нормы времени на разборочно-сборочные работы.

14.Определение технической нормы времени на слесарные работы.

15.Определение технической нормы времени на сварочные работы с выбором режима сварки.

16.Определение технической нормы времени на наплавочные работы с выбором режима наплавки.

17.Определение технической нормы времени на гальванические работы при определенных режимах и составе электролита.

18.Определение технической нормы времени на ремонт деталей с применением полимерных материалов.

19. Определение технической нормы времени на различные станочные работы с выбором режима обработки (токарные, сверлильные, шлифовальные, фрезерные и другие).

20. Определение технической нормы времени на различные станочные работы и выбор режимов обработки с применением вычислительной техники.

Цель практических занятий по нормированию работ по ремонту машин:

- Изучить методику определения технических норм ремонтных работ.

- Изучить порядок определения технических норм ремонтных работ.

- Изучить теоретическую и справочную информацию определения технических норм ремонтных работ.

- Изучить методику определение технической нормы времени на разборочно-сборочные работы.

- Изучить методику определение технической нормы времени на слесарные работы.

- Изучить методику определение технической нормы времени на сварочные работы с выбором режима сварки.

- Изучить методику определение технической нормы времени на наплавочные работы с выбором режима наплавки.

- Изучить методику определение технической нормы времени на гальванические работы при определенных режимах и составе электролита.

- Изучить методику определение технической нормы времени на ремонт деталей с применением полимерных материалов.

- Изучить методику определение технической нормы времени на различные станочные работы с выбором режима обработки (токарные, сверлильные, шлифовальные, фрезерные и другие).

- Изучить методику определение технической нормы времени на различные станочные работы и выбор режимов обработки с применением вычислительной техники.

Порядок выполнения заданий:

- Изучить теоретическую часть задания.

- Изучить и ответить на вопросы задания.

- Заполнить таблицы, сделать выводы.

- Изучить методику выполнения задания.

- Выполнение задания, расчет.

- Сделать выводы по разделу.

Практическая работа № 13

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА РАЗБОРОЧНО-СБОРОЧНЫЕ

Цель работы: изучить методику определения технических норм ремонтных работ.

Коды формируемых компетенций в результате изучения работы: ПК 2.2, 2.4 , ОК 1 -10.

Выполнение работы

- Заполните таблицу.

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение | Определение (формула или справочник) | Характеристика, описание показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Твс |  |  |
| 2. |  | То |  |  |
| 3. |  | Топ |  |  |
| 4. |  | Тдоп |  |  |
| 5. |  | ά |  |  |
| 6. |  | Тшт |  |  |
| 7. |  | Тпз |  |  |
| 8. |  | Тпз1 |  |  |
| 9. |  | N |  |  |
| 10. |  | Тн |  |  |

Вывод_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Перечислите временные показатели, которые не вошли в таблицу, но входящие в рабочее время участка, работника. Как они рассчитываются.

- Записать информацию по детали, по которой будет определено техническое время нормирования на разборочно-сборочные операции.

Деталь_________________________________________________________________________

Размер__________________________________________________________________________

Масса____________________________________________________________________________

Материал________________________________________________________________________

Операция_______________________________________________________________________

Исполнитель_____________________________________________________________________

Перечень операций:

| № п/п | Наименование операции | Инструмент | Время (Тоi) | № п/п | Наименование операции | Инструмент | Время (Тоi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  | 6. |  |  |  |
| 2. |  |  |  | 7. |  |  |  |
| 3. |  |  |  | 8. |  |  |  |
| 4. |  |  |  | 9. |  |  |  |
| 5. |  |  |  | 10. |  |  |  |

Количество операций (i)=___________________________________________________________

Время на все операции с То1 по Тоi (сумма)__________________________________________

Для мало серийной операции (ά=9%, партия ____ штук).

Для серийной операции (ά=9%, партия ____ штук).

Контрольные вопросы по работе №13.

1.	Что такое разборка?

2.	Что такое сборка?

3.	На каких принципах основывается разборка?

4.	На основании, каких исходных данных проектируют технологический процесс сборки?

5.	Какие технические нормы времени характерны для процесса разборки? Как их определить?

6.	Какие операции могут идти после разборки детали?

7.	Как определить норму времени на сборочные операции?

8.	Средства технического оснащения для проведения сборки и разборки?

9.	С какими видами работ можно объединить разборочно-сборочные операции? Почему?

10. Какие операции при ремонтных работах (учитывая все способы ремонта и восстановления деталей) наиболее часто встречаются? Почему?

11. В чем отличие серийного и мелкосерийного производства при определении технической нормы времени?

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практическая работа № 13.

Подпись студента____________________.  Дата выполнения «___»________________201__ г.

Подпись преподавателя ___________________. Дата защиты «___»________________201__ г.

Практическая работа № 14

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА СЛЕСАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Цель работы: изучить методику определения технической нормы времени на слесарные работы.

Коды формируемых компетенций в результате изучения работы: ПК 2.2, 2.4 , ОК 1 -10.

Выполнение работы

- Виды слесарных работ классификация (по назначению).

- Что собой представляют слесарные работы.

- Факторы влияющие на продолжительность выполнения слесарных работ.

- Расчет нормы времени на слесарную работу ручной обработки.

Деталь_________________________________________________________________________

Размер__________________________________________________________________________

Масса____________________________________________________________________________

Материал________________________________________________________________________

Операция_______________________________________________________________________

Исполнитель_____________________________________________________________________

Перечень операций:

| № п/п | Наименование операции | Инструмент | Время (Тоi) | № п/п | Наименование операции | Инструмент | Время (Тоi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  | 11. |  |  |  |
| 2. |  |  |  | 12. |  |  |  |
| 3. |  |  |  | 13. |  |  |  |
| 4. |  |  |  | 14. |  |  |  |
| 5. |  |  |  | 15. |  |  |  |
| 6. |  |  |  | 16. |  |  |  |
| 7. |  |  |  | 17. |  |  |  |
| 8. |  |  |  | 18. |  |  |  |
| 9. |  |  |  | 19. |  |  |  |
| 10. |  |  |  | 20. |  |  |  |

Количество операций (i)=___________________________________________________________

Время на все операции с То1 по Тоi (сумма)__________________________________________

Тш=Топ*[1+(άпз+άоб+άотл)/100]*К1*К2.

- Расчет нормы времени на слесарную работу станочной обработки.

Деталь__________________________________________________________________________

Масса___________________________________________________________________________

Материал________________________________________________________________________

Операция_______________________________________________________________________

Станок_________________________________________________________________________

Способ закрепления______________________________________________________________

То________________Тв1____________Тв2___________Тв3_______________Тв________________Топ_______________Тдоп__________Тшт__________Тпз______________Тпз1_______________

Тн________________

Выводы_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольные вопросы работы № 14.

- Какие виды слесарных работ бывают?

- Какие виды  слесарной обработки поверхности на станках бывают?

- Как определить техническую норму времени для слесарно-сборочных операций?

- Как определить техническую норму времени для слесарных работ на станках?

- На какие виды подразделяются слесарные работы в зависимости от назначения?

- Как определить То для фрезерных работ.

- Как определить То на протяжные работы.

- Как определить То для сверлильных и токарных работ.

- В чем отличия расчета в формулах определения То? С чем это связано?

ОТВЕТЫНАКОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практическая работа № 14

Подпись студента____________________.  Дата выполнения «___»________________201__ г.

Подпись преподавателя ___________________. Дата защиты  «___»________________201__ г.

Практическая работа № 15

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВЫБОРОМ РЕЖИМА СВАРКИ.

Цель работы: Изучить методику определения технической нормы времени на сварочные работы с выбором режима сварки.

Коды формируемых компетенций в результате изучения работы: ПК 2.2, 2.4 , ОК 1 -10.

Выполнение работы.

- Виды сварочных операций. Перечислите.

- От каких факторов зависит время сварки сварного шва.

- Какие операции входят в То.

- Какие операции входят в Тв.

- Какие операции входят в Тпз.

- Заполните таблицу

| № п\п | Вид сварки | Формула расчета То | Наименование параметров в формуле |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6.* |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |

*- п.п 6, 7, 8 по учебной литературе.

- Расчет нормы времени на сварочную работу станочной обработки.

Деталь__________________________________________________________________________

Масса___________________________________________________________________________

Материал________________________________________________________________________

Операция_______________________________________________________________________

Станок_________________________________________________________________________

Способ закрепления______________________________________________________________

То________________Тв1____________Тв2___________Тв3_______________Тв________________Топ_______________Тдоп__________Тшт__________Тпз______________Тпз1_______________

Тн________________

Выводы_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НА РАБОТУ № 15.

- Сущность процесса сварки?

- От чего зависит продолжительность сварки?

- Какие виды сварочных операций существует?

- В каких видах сварочных операций при расчете То необходимо учитывать  плотность металла в свариваемой детали?

- В каких видах сварочных операций при расчете То не требуется учитывать длину сварного шва?

- Какие параметры при расчете нормы технического времени рассчитываются одинаково для всех видов сварки?

- Как влияет на продолжительность сварки деталей квалификация работника выполняющего операцию?

- Какие еще виды сварок существуют, и как определяется для них То?

- Какие факторы не влияют на скорость сварки?

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практическая работа № 15

Подпись студента____________________.  Дата выполнения «___»________________201__ г.

Подпись преподавателя ___________________. Дата защиты «___»________________201__ г.

Практическая работа № 16

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА НАПЛАВОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВЫБОРОМ РЕЖИМА НАПЛАВКИ.

Цель работы: изучить методику определения технической нормы времени на наплавочные работы с выбором режима наплавки.

Коды формируемых компетенций в результате изучения работы: ПК 2.2, 2.4 , ОК 1 -10.

Выполнение работы.

- Виды и способы наплавки металла?

- Способ наплавки металла вручную, каким оборудованием выполняется?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Какие значения по порядку необходимо определить, чтобы рассчитать Тн.

- Как определяется То в зависимости от способа наплавки?

| № п\п | Наименование способа наплавки | Как определяется То * | Метод расчета | Необходимые параметры для определения То | Значение коэффициента дополнительных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |

* -  определяется чисто по справочной литературе, по формуле, или по другому.

- На основании таблицы сделать выводы, обобщить какие параметры необходимо знать для определения То.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Расчет нормы времени на наплавочную работу станочной обработки.

Деталь__________________________________________________________________________

Масса___________________________________________________________________________

Материал________________________________________________________________________

Задание__________________________________________________________________________

Операция_______________________________________________________________________

Оборудование________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Режим___________________________________________________________________________

Параметры необходимые для определения Тв_________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Параметры необходимые для определения То________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

То________________Тв1____________Тв2___________Тв3_______________Тв________________Топ_______________Тдоп__________Тшт__________Тпз______________Тпз1_______________

Тн________________

- Расчеты.

Выводы_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольные вопросы на работу № 16.

- Принцип и смысл метода наплавки?

- Виды и классификация способов наплавки?

- Как определяется То во всех указанных случаях?

- Какие общие параметры необходимо знать, для определения То по всем указанным методам?

- Значения коэффициента дополнительного времени во всех методах?

- Как рассчитывается То для ручной электродуговой наплавки?

- Как рассчитывается то для электроконтактной  наплавки?

- Что общее и различное при определении То между сваркой и наплавкой в среде углекислого газа и автоматической наплавкой под слоем флюса?

- На каком оборудовании производят наплавку электроконтактным методом?

- Марка электрода принятого за норму при ручной электродуговой наплавке.

- Значение коэффициента наплавки для электродов, применяемых при ручной электродуговой наплавке.

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практическая работа № 16.

Подпись студента____________________.  Дата выполнения «___»________________201__ г.

Подпись преподавателя ___________________. Дата защиты  «___»________________201__ г.

Практическая работа № 17

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ РЕЖИМАХ И СОСТАВЕ ЭЛЕКТРОЛИТА.

Цель работы: Изучить методику определения технической нормы времени на гальванические работы при определенных режимах и составе электролита.

Коды формируемых компетенций в результате изучения работы: ПК 2.2, 2.4 , ОК 1 -10.

Выполнение работы.

- Принцип гальванического метода нанесения покрытий на детали.

- Схема гальванической ванны указать анод, катод, деталь, раствор, и т. д.

- Виды покрытий в зависимости от требований к детали?

1.__________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________________

3________________________________________________________________________________

- Виды нанесения покрытий, в зависимости от вида наносимого металла.

__________________________  ___________________________ ________________________

__________________________ ____________________________ _________________________

- Какие виды покрытий используется и распространено при ремонте деталей. Какие качества они усиливают?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

- Как определяется Тн для гальванических операций? Значение параметров.

7.Параметры необходимые для определения Тн.

| № п\п | Наименование параметра | Обозначение | Способ определения, формула или справочник | Параметры необходимые для определения | Значение, способ определения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |

Выводы___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Определить норму технического времени.

Деталь__________________________________________________________________________

Масса___________________________________________________________________________

Материал________________________________________________________________________

Задание__________________________________________________________________________

Операция_______________________________________________________________________

Оборудование________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Режим___________________________________________________________________________

Параметры необходимые для определения То_________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Параметры необходимые для определения Твсп________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Расчет

Выводы_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольные вопросы на работу № 17.

- Что собой представляет принцип нанесения покрытия гальваническим методом?

- Преимущества гальванизации.

- Виды гальванических покрытий.

- Какие факторы необходимо учитывать при нормировании процесса гальванизации?

- Как рассчитывается Тн при гальванизации?

- Что означает коэффициент 1,13? Что входит в это значение?

- Значение и смысл коэффициента Кu. Его значение?

- От каких параметров зависит значение n?

- Порядок расчета нормы времени для процесса гальванизации?

- В чем отличия порядка расчета нормы времени от обычного порядка?

- Как определить То?

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практическая работа № 17

Подпись студента____________________.  Дата выполнения «___»________________201__ г.

Подпись преподавателя ___________________. Дата защиты «___»________________201__ г.

Практическая работа № 18

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Цель работы: Изучить методику определения технической нормы времени на ремонт деталей с применением полимерных материалов.

Коды формируемых компетенций в результате изучения работы: ПК 2.2, 2.4 , ОК 1 -10.

Выполнение работы.

- Способы применения полимеров при ремонте деталей.

- Схема применения полимерных покрытий.

- Схема применения клеев на основе эпоксидных смол.

- Состав клеев на основе эпоксидных смол.

- Что такое полное и неполное штучное время? Как они определяются?

- Как определяется Тн для работ с полимерами.

- Параметры необходимые для определения Тн.

| № п\п | Наименование параметра | Обозначение | Способ определения, формула или справочник | Параметры необходимые для определения | Значение, способ определения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |

Выводы___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Определить норму технического времени.

Деталь__________________________________________________________________________

Масса___________________________________________________________________________

Материал________________________________________________________________________

Задание__________________________________________________________________________

Операция_______________________________________________________________________

Оборудование________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Режим___________________________________________________________________________

Параметры необходимые для определения Тш(Тнш)_____________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Параметры необходимые для определения Т________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Расчет

Выводы_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольные вопросы на работу № 18.

- Принцип, заложенный в способах ремонта деталей полимерными материалами.

- Виды пластмасс.

- Использование пластмасс в ремонте.

- Использование жидких клеев в ремонте.

- Использование пастообразных клеев в ремонте

- Достоинства полимерных материалов.

- Способы определения Тн.

- Разница между Тш и Тнш.

- Как определить размер партии, зная Тн и пользуясь справочными данными по выполненному ремонту.

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практическая работа № 18

Подпись студента____________________.  Дата выполнения «___»________________201__ г.

Подпись преподавателя ___________________. Дата защиты «___»________________201__ г.

Практическая работа № 19 – 20.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА РАЗЛИЧНЫЕ СТАНОЧНЫЕ РАБОТЫ С ВЫБОРОМ РЕЖИМА ОБРАБОТКИ (ТОКАРНЫЕ, СВЕРЛИЛЬНЫЕ, ШЛИФОВАЛЬНЫЕ, ФРЕЗЕРНЫЕ И ДР.), А ТАК ЖЕ СТАНКОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ.

Цель работы: изучить методику определения технической нормы времени на различные станочные работы с выбором режима обработки (токарные, сверлильные, шлифовальные, фрезерные и другие).

Изучить методику определения технической нормы времени на различные станочные работы и выбор режимов обработки с применением вычислительной техники.

Коды формируемых компетенций в результате изучения работы: ПК 2.2, 2.4 , ОК 1 -10.

Выполнение работы.

- Какие операции можно выполнять с помощью станков? Перечислите.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Способы обработки металла на станках.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Заполнить таблицу.

| № п\п | Станок | Возможные операции на станке | Способ определения То | Параметры и величины для определения То |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сверлильный |  |  |  |
| 2. | Токарный |  |  |  |
| 3. | Фрезерный |  |  |  |
| 4. | Хонинговальный |  |  |  |
| 5. | Расточной |  |  |  |
| 6. | Шлифовальный |  |  |  |

- Параметры необходимые для определения Тн.

| № п\п | Наименование параметра | Обозначение | Способ определения, | Параметры определения | Значение, способ определения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |

Выводы___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Определить норму технического времени.

Деталь__________________________________________________________________________

Масса___________________________________________________________________________

Материал________________________________________________________________________

Задание__________________________________________________________________________

Операция_______________________________________________________________________

Оборудование________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Режим___________________________________________________________________________

Параметры необходимые для определения Тв_____________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Параметры необходимые для определения То _______________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Расчет

- Формулы расчета Тн для станков с ЧПУ (с ЭВМ).

- Особенности и отличия расчета Тн для станков с ЧПУ и обычных станков (без ЭВМ).

|  | Общее | Отличие | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |

Вывод______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Заполните таблицу для станков с ЧПУ.

| № п\п | Наименование параметра | Обозначение | Способ определения, | Параметры определения | Значение, способ определения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |

Выводы_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольные вопросы к работе № 19.

- Принцип работы металлообрабатывающих станков.

- Преимущества станочных операций от ручных работ.

- Виды операций выполняемых на металлообрабатывающих станках.

- Определение То для станочных операций.

- От каких факторов зависит окончательная форма расчета То для конкретной станочной операции.

- Какие величины необходимо знать чтобы определить То для станка.

- Чем отличается определение Тн  для станочных работ и работ с полимерами?

- К какому способу обработки деталей можно отнести станочные работы? В чем их схожесть и различия?

- Значение ά для станочных операций.

Контрольные вопросы к работе № 20.

- Операции выполняемы на станках с ЧПУ.

- Отличие станков с ЧПУ от обычных станков.

- Параметры для определения Тн для станков с ЧПУ.

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практическая работа № 19.

Подпись студента____________________.  Дата выполнения «___»________________201__ г.

Подпись преподавателя ___________________. Дата защиты «___»________________201__ г.

Практическая работа № 20.

Подпись студента____________________.  Дата выполнения «___»________________201__ г.

Подпись преподавателя ___________________. Дата защиты «___»________________201__ г.

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯУЧАСТКА (ЦЕХА)

РЕМОНТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.

Практическая работа № 21.

Расчет трудоемкости количества основных и вспомогательных рабочих, рабочих мест, оборудования и площади проектируемого участка (цеха) ремонтного предприятия.

Цель работы: изучить методику расчета и проектирования элементов проектируемого участка (цеха) ремонтного предприятия.

Коды формируемых компетенций в результате изучения работы: ПК 2.1-2.4 , ОК 1-10.

Выполнение работы.

- Заполнить таблицу.

| Продолжительность |  | ФН.Р., ч | ФД.Р., ч | ФР.М., ч | Фдо, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смены, ч | Отпуска, ч |  |  |  |  |

Вывод_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Способ определения годовой трудоемкости.

- Формулы для расчета и их составляющие для расчета штатных показателей  - численность явочная, списочная, вспомогательных рабочих и ИТР.

- Формулы определение количества рабочих мест и рабочего оборудования.

- Способ определения площади рабочего участка.

- __________________________________________________________________________________________________________________________________________

- __________________________________________________________________________________________________________________________________________

- __________________________________________________________________________________________________________________________________________

- __________________________________________________________________________________________________________________________________________

- __________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Заполнить таблицу и рассчитать квалификацию участка.

| Наименование участка | Профессия | Количество рабочих |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По сменам |  |  | По разрядам |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 1 | 2 | II | III | IV | V | VI |
|  | Производственные рабочие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вспомогательные рабочие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разнорабочие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |

Rср=

- Определить площадь участка, заполнив ведомость.

| № п/п | Наименование оборудования | Модель, характеристика | Кол-во | Габарит, мм | Площадь пола ,м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единицы | Общая |

Fоб=

Fуч=

- Определите по справочным данным следующие строительные нормы.

Ширина участка -

Длина участка -

Толщина наружной стенки -

Толщина перегородки -

Шаг колонн -

Размер колон -

Наличие, размеры и количество дверей и ворот -

Материал для монтажа полов -

Освещение, вентиляция, цвет потолков и стен -

Наличие подъемно-транспортных средств –

- Зарисовать схему участка, указав его размеры и масштаб.

Выводы_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольные вопросы к работе № 21.

- Годовые фонды рабочих и рабочих мест.

- Какими показателями определяется режим работы предприятия.

- Определение штатных показателей  - численность явочная, списочная, вспомогательных рабочих и ИТР.

- Определение количества рабочих мест и рабочего оборудования.

- Метод определения годовой и удельной трудоемкости участка.

- Способ определения площади рабочего участка.

- Какие дополнительные строительные показатели необходимо узнать после определения площади рабочего участка?

- Какие технические нормы необходимо разработать на участке после оформления проекта рабочего участка?

- Что такое квалификацию участка? Как ее определить? Для чего необходимо знать квалификацию участка и рабочих?

- Порядок проектирования рабочего участка на чертеже.

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практическая работа № 21.

Подпись студента____________________.  Дата выполнения «___»________________201__ г.

Подпись преподавателя ___________________. Дата защиты «___»________________201__ г.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- В. К. Вахламов, М. Г. Шатров, А.А. Юрчевский. Автомобили. Теория и конструкция автомобиля и двигателя. – М,: «Академия» 2010. - 816 стр.

- В. М. Виноградов  Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей. Механизмы и приспособления. / Виноградов В.М.,                Бухтеева И.В., Черепахин А.А М.: Форум, 2010. – 325 с.

- Р. Г. Гришин. Нормирование. - Самара, 2008. – 86 стр

- В. А. Зорин, Б. С. Васильев. Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов. - М. Академия, 2011 г. – 512 с.

- А. С. Кузнецов. Ремонт двигателя внутреннего сгорания. - М. Академия, 2011 г – 268 с.

- А. С. Кузнецов. Слесарь по ремонту автомобиля (моторист). - М. Академия, 2011 г. - 308с.

- В. В. Петросов. Ремонт автомобилей и двигателей. М,: «Академия» 2010.-          224 стр.

- А. П. Пехальский, И.А. Пехальский. Устройство автомобилей. – М,: «Академия» 2010. -528 стр.

- А. Г. Пузанков. Автомобили. Устройство автотранспортных средств.- М,: «Академия», 2010. 560 стр.

- К. К. Шестопалов. Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование. – М,: «Академия» 2010. -320 стр.