ОГБПОУ «РАТ имени С.А. Живаго»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

Выполнение и рецензирование контрольной работы

по дисциплине: ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

отделение - заочное

Разработал

преподаватель

Турусикова С.И.

г. Рязань 2017г.

Методические рекомендации по оформлению и рецензированию контрольной работы по учебной дисциплине  «Инженерная графика» предназначены для обучающихся по программе подготовки специалистов среднего звена.

Рекомендованы к использованию в учреждениях среднего профессионального образования.

Разработчик:

Турусикова С.И.        преподаватель        ОГБПОУ «РАТ имени С.А .Живаго»

Рассмотрена  на заседании методического совета

Протокол №               от  «        »________________  2017 г.

Зав. учебно-методическим отделом                  Щепина А.Д.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение                                                                                                         4

1. Значение и цель контрольной работы по «Инженерной графике»       5

2.Рецензирование                                                                                           6

3.Порядок   проверки чертежных работ                                                       6

4. Исправление ошибок на чертежах контрольной работы                        8

5.  Составление рецензии                                                                             10

6. Заключение                                                                                                12

7.Литература                                                                                                  13

8.Рецензия                                                                                                      14

ВВЕДЕНИЕ

Контрольная работа, на заочном отделении, является практически основной формой общения преподавателя со студентом – заочником, средством руководства самостоятельной их работы и основной формой контроля усвоения учебного материала студентом.

Задача предмета «Инженерная графика» состоит в том, чтобы дать будущему технику такие знания, которые позволили бы ему без затруднений:

- составлять рабочие чертежи деталей,

- сборочные чертежи,

- схемы машин и механизмов,

- хорошо представлять себе устройство изделий по их чертежам и схемам, т.е. уметь читать чертежи.

Для этого он должен приобрести навыки в технике черчения, необходимые для точного и правильного оформления чертежа, и изучить правила и условности черчения, установленные ГОСТами и ЕСКД.

Для составления чертежей и умения читать их необходимо изучить графические методы, с помощью которых можно изобразить пространственные формы, а также усвоить теорию и практику составления машиностроительных и строительных чертежей. Данный предмет является основой не только для будущей  производственной деятельности, но и для изучения специальных предметов.

ЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛЬ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПО «ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ»

В системе заочного обучения контрольная работа является одной из основных форм общения преподавателя со студентами – заочниками, средством руководства их самостоятельной работой и проконтролировать усвоение учебного материала, установленного программой.

По замечаниям и исправлениям в контрольной работе и по рецензии преподавателя студент определяет:

- какие вопросы программы  не усвоены по рекомендованной литературе,

- какие недостатки допущены в работе.

Цель рецензирования контрольных работ студентов по инженерной графике:

- проверить  знания учебного материала, установленного программой;

- оказать методическую помощь в изучении правил и условностей черчения, установленных ГОСТ и ЕСКД в применении знаний для чтения и выполнения чертежа;

- правильно организовать самостоятельную работу над изучением предмета по рекомендованной литературе.

Преподавателю трудней заочно научить студента:

- правильному пользованию чертежными инструментами,

- выполнению чертежным стандартным шрифтом надписей и размерных чисел,

-  точному вычерчиванию геометрических построений и соблюдению требований ГОСТ и  ЕСКД.

В замечаниях на чертежах и  рецензиях дать указания, которые помогут студенту исправить допущенные ошибки  используя учебную литературу.

Указания на чертежах и рецензия преподавателя являются для студента:

- помощью для устранения пробелов в знаниях,

- руководством по изучению предмета.

При изучении разделов «Геометрическое черчение» и «Проекционное черчение» студент приобретает умение пользоваться способами графических изображений пространственных форм для решения проекционных задач, что является  основой для усвоения раздела «Машиностроительное черчение»

Раздел «Машиностроительное черчение» разъясняет правила и условности при составлении:

- эскизов,

- рабочих чертежей,

- сборочных чертежей.

Контрольные работы не охватывают всего объема программы курса.

Целесообразно указать студенту, чтобы  изучил материал в объеме всей программы.

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ

контрольной работы выполняется в следующем порядке:

- выявление и исправление ошибок в чертежах;

- составление рецензии;

- оценка работы.

ПОРЯДОК  ПРОВЕРКИ ЧЕРТЕЖНЫХ РАБОТ

Преподаватель устанавливает порядок проверки  чертежей контрольной работы по курсу «Инженерная графика»

Контрольная работа выполняется в объеме 10-ти листов на формате А3.

Лист	1	титульный,

Лист	2	шрифт чертежный, линии чертежа и чертеж детали   с элементами   геометрических построений,

Лист	3	эскиз детали с построением необходимых  разрезов,

Лист	4	чертеж с построением сечений,

Лист	5	болтовое соединение,

Лист	6	сборочный чертеж,

Лист	7	выполнение и заполнение спецификация,

Лист	8	деталирование (выполнение рабочего чертежа по сборочному чертежу),

Лист	9	деталирование,

Лист	10	деталирование.

ПЕРВЫЙ ЭТАП.

1.Правильность:

- выбора формата,

- выполнения рамки,

- выполнения основной надписи.

2. Обводка контура.

3.Соответствие толщины линий:

- рамки,

- контурных,

- размерных,

- выносных,

- осевых.

указаниям ГОСТ ЕСКД 2.303 – 68.

4.Правильность построения:

- элементов букв,

- знаков,

- цифр.

5.Правильность геометрических построений.

ВТОРОЙ ЭТАП.

Точность выполнения:

- линий рамки чертежа,

- основной надписи,

- всех элементов чертежа.

ТРЕТИЙ ЭТАП.

1.Правильность написания:

- выносных и размерных линий,

- стрелок, ограничивающих размерные линии.

2.Расстояние между параллельными размерными линиями.

3.Правильность написания цифр и знаков.

4.Правильность заполнения основной надписи.

ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАП.

1.Соблюдение указаний о том, что буквы, цифры и размерные знаки должны быть выполнены согласно ГОСТ ЕСКД 2.307 – 68.

2.Буквы и цифры должны быть написаны по сетке.

ПЯТЫЙ ЭТАП.

1.Проверить правильность конструктивной формы детали и точность изображения элементов детали (фаски, галтели, отверстия, пазы).

2. Проверить проекционную связь межу изображениями.

Количество их должно быть наименьшим, но достаточным для полного выявления формы детали.

3.Проверить количество разрезов и сечений (они должны полностью показать внутреннее строение детали).

ШЕСТОЙ ЭТАП.

Проверить, правильно ли отражена на видах, разрезах и сечениях форма деталей.

СЕДЬМОЙ ЭТАП.

Проверить качество штриховки и ее направление, обратить внимание, во всех ли проекциях детали штриховки имеют одинаковое направление.

ВОСЬМОЙ ЭТАП.

Проверить полноту проставленных размеров и соответствие их нанесения ГОСТ.

ДЕВЯТЫЙ ЭТАП.

Проверить правильность заполнения основной надписи;

они должны быть  исполнены стандартным шрифтом.

ДЕСЯТЫЙ ЭТАП.

Проверить правильность надписи марки материала, из которого изготовляется деталь, согласно ГОСТ.

При такой последовательности в проверке чертежа трудно не заметить ошибки и недочёты.

Цель проверки - выявить ошибки на чертежах.

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК НА ЧЕРТЕЖАХ

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

При проверке контрольной работы по «Инженерной  графике», необходимо отметить каждую ошибку  и неточность так, чтобы студент понял, в чем заключается сущность его ошибки.

Исходя из характера ошибки и неточности, преподаватель должен принять различные приемы их исправления.

При проверке преподаватель может:

- подчеркнуть ошибку, или неточность;

- поставить знак вопроса, но не исправлять её, если ошибка или неточность явилась результатом недосмотра, так как ошибка может быть исправлена студентом самостоятельно;

- подчеркнув ошибку, поставить наводящий вопрос;

- отметить ошибку и рекомендовать учебник или справочник, где изучить данный вопрос;

- предложить студенту для улучшения качества исполнения того или иного элемента чертежа выполнить соответствующие упражнения;

- указать правила, которые нарушил студент при выполнении данной работы;

- рекомендовать более рациональный и короткий путь решения задачи;

- указать на небрежность в оформлении, если это имеет место в работе;

- подчеркнуть и исправить все допущенные грамматические ошибки;

- написать для образца букву, цифру, знак;

- начертить от руки или инструментом образец того или иного элемента чертежа:  линии чертежа,  размерной стрелки, обозначения резьбы, разреза, сечения…

Техника исполнения чертежа учитывается при проверке каждого задания контрольной работы.

В контрольной работе, правила нанесения размеров, установленные ГОСТ, часто нарушаются.

На чертежах встречается разная толщина сплошных основных линий, не соблюдается правильное соотношение толщины линий чертежа.

Исправление таких ошибок и недостатков является одним из главных при проверке контрольных работ.

На чертежах и в рецензии необходимо указать на важность строгого соблюдения требований ГОСТ  ЕСКД 2. 303-68.

Большое внимание при исправлении чертежей  обратить на выполнение надписей и размерных чисел стандартным шрифтом.

На чертежах многие студенты плохо выполняют основные надписи и размерные числа. Это объясняется тем, что студент на чертежах пишет буквы и цифры и не смотрит на образец шрифта.

Надо добиться, чтобы студенты имели хорошо выполненные надписи стандартным шрифтом на всех чертежах контрольной работы по инженерной графике.

Важнейшей темой в контрольной работе является написание размеров. Здесь студент получает первое ознакомление с правилами, техникой и условностями нанесения размеров по ГОСТ ЕСКД 2.307-68, необходимо исправить ошибки до мельчайших подробностей, так как студент мог при изучении не придать серьезного значения некоторым правилам и условностям,

Необходимо подробно анализировать особенности всех листов контрольной работы для выявления и исправления характерных ошибок студентов.

Исправляя ошибки, неточности и вносить указания на чертежах преподавателю надо только  цветными чернилами и разборчивым почерком.

СОСТАВЛЕНИЕ РЕЦЕНЗИИ.

Рецензия на контрольную работу должна состоять:

- из краткого анализа положительных сторон,

- подробного анализа существенных недостатков и ошибок,

- выводов,

- оценки работы.

При анализе положительных сторон в рецензии следует указать:

- правильность геометрических построений,

- соблюдение толщины соответствующих линий чертежа согласно ГОСТ,

-  хорошее исполнение надписей и размерных чисел.

При рецензировании необходимо указать на соблюдение правил  установленных ГОСТ.

При указании недостатков следует обратить внимание студента на допущенные им ошибки:

- в геометрических построениях,

- в соблюдении толщины линий чертежа,

- в выполнении стандартного шрифта,

- нанесение размеров,

- в расположении видов на чертеже,

- в выборе и правильном исполнении разрезов и сечений,

- штриховки в сечениях и разрезах,

- в изображении и обозначении резьб.

Указать литературу, где студент может найти необходимый материал для изучения того или иного вопроса.

Описать характер допущенной ошибки и разъяснить сущность вопроса, который не понят студентом.

Читая рецензию, студент получает указания:

- о том, что он делает правильно,

- какие допустил ошибки и недостатки в работе,

- какой материал следует изучить для совершенствования своих знаний,

- как улучшить качество чертежа.

Рецензия должна быть написана разборчивым почерком, в ней нельзя допускать односложные замечания, сокращенные слова, употребление терминов и слов, значение которых может быть непонятно студенту.

Если студент сделал штриховку разреза под углом более 450.

Надо отметить ошибку на чертеже проведением линии под углом 450 и написать:

«Штриховку надо наносить под углом 450.

Штриховые линии студент провел разной длины.

Надо рядом со штриховой линией студента начертить линию согласно ГОСТ и указать  длину штриха.

В таком же виде сделать замечания и по другим ошибкам студента.

В рецензии же указать:

«Работа выполнена со старанием, правильно построены изображения, хорошо сделаны надписи и размерные числа, техника исполнения чертежа будет улучшена, если будут устранены указанные на чертежах недостатки.

Обратите внимание на выполнение штриховки в разрезах и сечениях и на другие замечания, сделанные на чертежах».

Студент, получив необходимые указания, грамотно исправит работу.

Оценка листа 2 контрольной работы дается в основном за технику исполнения чертежа, оценки других листов даются не только за технику исполнения чертежа, но и за умение практически использовать знания, полученные при изучении разделов «Проекционное черчение», «Машиностроительное черчение».

В последующих заданиях при оценке работы учитывается, насколько студент усвоил и практически правильно применяет правила и условности черчения, установленные ГОСТ.

Исходя из этого, необходимо при оценке работы студента учитывать:

- качество техники выполнения чертежа,

- чистоту,

- аккуратность,

- правильность его исполнения,

- качество выполнения надписей на чертежах.

Отличная работа, когда студент допустил одну-две несущественные ошибки, а в технике исполнения чертежа имеются лишь незначительные неточности.

Удовлетворительная работа, если он допустил одну-две существенные ошибки, но правильно применил требования ГОСТ, и общее впечатление от работы говорит о том, что студент работал над материалом.

Плохо выполненная работа, качество которой показывает, что студент не изучал учебной литературы и допустил много ошибок и недостатков в технике исполнения чертежа. Студент должен переделать всю контрольную работу.

При хорошем выполнении чертежа и плохом выполнении надписей и размерных чисел, рекомендуется оставить работу без оценки и обязать студента на отдельном листе вычертить основную надпись или другие исправленные ошибки, этот лист будет считаться «работой над ошибками».

От качества проверки, исправления чертежей, составления рецензии, будет зависеть и качество работы студента над изучением предмета «Инженерная графика».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной методической разработке по рецензированию контрольной работы по дисциплине «Инженерная графика» дается рекомендация:

- последовательность проверки контрольной работы,

- на что обратить внимание, чтобы студент – заочник разобрался в исправлениях и замечаниях,

- поэтапно расписана проверка листов контрольной   работы – с чего начать и чем закончить,

- как составить рецензию.

Методическая разработка поможет преподавателю избежать пропуски ошибок в контрольной работе.

ЛИТЕРАТУРА

- Чумаченко Г.В. Техническое черчение – М.: Кнорус, 2013.

- Куликов В.П. Кузин А.В. Инженерная графика. – М.:2013.

- Боголюбов С.К. Черчение. – М.: Машиностроение. 2000.

- Чекмарев А.А. Справочник по машиностроительной графике. – М.: Высшая школа. 2004.

- Попова Г.Н. Машиностроительное черчение. – С.П.: Политехника. 1999.

- Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения чертежей. – М.: Высшая школа. 1998.

- Стандарты ЕСКД изученные в курсе инженерной графики.

РЕЦЕНЗИЯ

на контрольную работу

студента - заочника

по дисциплине «Инженерная графика»

Работа выполнена со старанием, правильно построены изображения, хорошо сделаны надписи и размерные числа, техника исполнения чертежа будет улучшена, если будут устранены указанные на чертежах недостатки.

Обратите внимание на выполнение штриховки в разрезах,  сечениях  и на другие замечания, сделанные на чертежах.

Преподаватель______________С.И.Турусикова

РЕЦЕНЗИЯ

на контрольную работу

студента - заочника

_______________________________

по дисциплине «Инженерная графика»

Работа выполнена_________________________

Преподаватель______________С.И.Турусикова